- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: Design Code: Usar: | AMPLIGO A15397B Inseticida |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874-5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Tóxico por ingestão.
Pode causar coceira temporária, formigamento, queimação ou dormência da pele exposta, chamada parestesia.
Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar a longo prazo efeitos negativos no ambiente aquático.

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Componentes Perigosos

| Nome Químico | CAS | CE nº | Símbolo | R-phrase(s) | Concentração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 |  | N | R50/53 | 9.26% W/W |
| Lambda-cialotrina | 91465-08-6 | 415-130-7 | T+, N | R21, R25, R26, R50/53 | 4.63% W/W |
| 1,2-propanodiol | 57-55-6 | 200-338-0 |  |  | 5 – 10% W/W |
| Soprophor 3D33 | 90093-37-1, 114535-82-9 |  | Xi | R36 | 1 – 5% W/W |
| Nafta solvente (Petróleo), altamente aromáticos. | 64742-94-5 | 265-198-5 | Xn, N | R65, R66, R51/53 | 1 – 5% W/W |

*Substâncias para as quais existem limites de exposição no local de trabalho comunitário. 
Para obter o texto integral das frases R mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

| Geral: Inalação: | Tenha a embalagem, o rótulo ou a FISPQ quando você for ligar para o número de Emergência da Syngenta ou ao procurar auxílio médico. Remova a vítima para local ventilado e forneça ar fresco. Se a respiração estiver difícil aplique respiração artificial, mantendo o paciente quente e em repouso. Procure um médico ou o Centro de Controle de Intoxicações de imediato. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contato com a pele: | Lavar imediatamente com água em abundância. Remova as roupas contaminadas imediatamente. No caso de irritação procure um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. |  |  |
| Contato com os olhos: | Lavar imediatamente com água corrente por 15 minutos, inclusive debaixo das pálpebras. Retirar as lentes de contato. Procure um médico imediatamente. |  |  |
| Ingestão: Notas para o médico: | Não dê nada por via oral para uma pessoa inconsciente. No caso de ingestão acidental NÃO PROVOQUE VÔMITO e procure auxílio médico. Não há antídoto específico. O tratamento é sintomático. Em contato com a pele pode causar efeitos de parestesia (prurido, formigamento, queimação ou entorpecimento) que são transitórios, durando até 24 horas. Não provocar o vómito: contém destilados de petróleo e / ou solventes aromáticos. |  |  |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | NÃO utilize um jato de água, pois pode espalhar fogo. Meios de extinção: pequenos incêndios utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono. Meios de extinção: grandes incêndios Espuma resistente ao álcool. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Como o produto contém compostos orgânicos combustíveis, fogo produzirá fumo negro e denso contendo produtos perigosos de combustão (ver ponto 10). Exposição a produtos de decomposição pode ser um perigo para a saúde. |
| Métodos especiais: | Bombeiros e outras pessoas que ficarem expostas aos vapores, poeiras e névoas têm que usar roupa protetora de combate ao fogo e permanecer a favor da direção do vento. |
| Proteção dos bombeiros: Mais informações: | Utilizar equipamentos de respiração autônoma com pressão positiva. Não deixar correr o incêndio nos esgotos ou cursos d’água. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais: | Consulte as medidas de proteção listadas nas secções 7 e 8. |
| --- | --- |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Não descarregar à superfície das águas ou no sistema de esgoto sanitário. Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Conter o derramamento, recolher o produto derramado em recipientes adequados e impermeáveis. Preste atenção para a utilização dos equipamentos de proteção individual. Acondicione o material em embalagens devidamente marcadas e firmemente fechadas. Recolha o produto com material absorvente (areia, terra, vermiculita). Separar as embalagens que estiverem vazando das demais. Limpe as áreas contaminadas com água e sabão. Regue a área lavada com água por um período prolongado. Após a limpeza do local com água, bombear a água proveniente da lavagem para tambores. Providenciar a disposição dos mesmos conforme a legislação local. Remova as camadas de solo contaminadas. |

| Conselhos adicionais: | Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar respectivas autoridades. |
| --- | --- |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manipulação |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | O usuário tem que adotar práticas de higiene. Não guardar ou consumir alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos antes de comer ou fumar. |
| Precauções para manuseio seguro: | Não são necessárias medidas especiais de proteção contra incêndio exigidas. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Ao usar, não comer, beber ou fumar. Para a proteção individual ver secção 8. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ANBT. |
| Condição de armazenamento |  |
| Adequada: | Sem condições de armazenamento especiais. Manter o recipiente hermeticamente fechado em local seco, fresco e bem ventilado. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens |  |
| Recomendadas: | Embalagens: frascos plásticos. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros de controle no local de trabalho

| Componentes | Limites de Exposição | Tipo de limite de exposição | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Lambda-cialotrina | 0,04 mg/m3 Pele | 8h TWA | Syngenta |
| 1,2-propanodiol | 10 mg/m3 Partículas 150 ppm Total (vapor e 470 mg/m3 partículas) | 8h TWA | UK HSE |

MEDIDAS TÉCNICAS

Contenção e/ou segregação é a medida de proteção mais confiável se a exposição técnica não pode ser eliminada.

A importância destas medidas de proteção depende dos riscos reais de uso. Se a poeira é gerada, usar os controles de ventilação localizados. Avaliar a exposição e utilizar quaisquer medidas adicionais para manter os níveis de contaminação do ar abaixo de qualquer efeito do limite de exposição.

Sempre que necessário, procurar aconselhamento suplementares de higiene ocupacional.

| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| Medidas de Proteção: | A utilização de medidas técnicas devem sempre ter prioridade sobre o uso de EPI. Ao selecionar o equipamento de proteção pessoal, procurar aconselhamento de um profissional adequado. EPI devem ser certificados para as normas adequadas. |
| Proteção Respiratória: | Nenhum equipamento de proteção pessoal respiratório é normalmente exigido. Um respirador com filtros pode ser necessário até que sejam instaladas medidas técnicas. |
| Proteção das mãos: | Luvas resistentes a produtos químicos devem ser utilizados. As luvas devem ser certificadas para um padrão adequado. As luvas devem ter um tempo de ruptura mínima que é adequada à duração da exposição. O tempo de ruptura das luvas varia de acordo com a espessura, material e fabricante. As luvas devem ser descartadas e substituídas, se houver qualquer indicação de degradação ou ruptura química. |
| Proteção dos olhos: Proteção da Pele e do Corpo: | Material adequado, luva de borracha nitrílica. Protecção dos olhos não é geralmente necessária. Siga quaisquer políticas específicas de proteção dos olhos. Avaliar a exposição e roupas resistentes a produtos químicos selecione com base no potencial de contato e permeação / características de penetração do material de vestuário. Lavar com água e sabão após a remoção de roupas de proteção. Descontaminar as roupas antes de re-uso, ou use equipamentos descartáveis (roupas, aventais, luvas, botas, etc.) Use conforme o caso: roupa impenetrável de poeira. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Forma: | Suspensão |
| --- | --- |
| Cor: Odor: | Bege claro ao marrom Fraco |
| pH: Ponto de Inflamação: | 4.0 – 8.0 a 1% w/v (20 – 25°C) >101°C a 98.7 kPa Pensky-Martens c.c. |
| Propriedades oxidantes: Propriedades explosivas: Densidade: Viscosidade dinâmica: | Não oxidante. Não explosivo. 1.06 – 1.10 g/cm3 a 20°C 41.7 – 286 mPa.s a 40°C 56.1 – 349 mPa.s a 20°C |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Decomposição de Produtos: Reações Perigosas: | A combustão ou decomposição térmica libertam vapores tóxicos e vapores irritantes. Nenhum conhecido. Polimerização perigosa não ocorrerá. Estável em condições normais. |
| --- | --- |

11.   INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

| Toxicidade oral aguda: Toxicidade por inalação aguda: Toxicidade dérmica aguda: Irritação da pele: Irritação dos olhos: Sensibilização: Toxicidade a longo prazo: | DL50 rato fêmea, 98.11 mg/kg Concentração letal mediana rato macho e fêmea, >4.05 mg/l, 4h DL50 rato macho e fêmea, > 5,000 mg/kg Coelho irritação moderada da pele. Pode causar coceira temporária, formigamento, queimação ou dormência pele exposta, chamada parestesia. Coelho não irritante. Cobaia: Não é um sensibilizador da pele com teste em animais. Não evidencia efeitos carcinogênicos, teratogênicos ou mutagênicos em experimentos com animais. |
| --- | --- |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO (persistência e degradabilidade)

| Biodegradabilidade Bioacumulação Estabilidade na água Estabilidade no solo | : : : : | Chlorantraniliprole não é facilmente biodegradável. Lambda-cialotrina bioacumula. Meia-vida de degradação: 56 d Lambda-cialotrina não é persistente na água. Meia-vida de degradação: Ca. 7d Lambda-cialotrina não é persistente no solo. |
| --- | --- | --- |
| Mobilidade | : | Lambda-cialotrina é imóvel no solo. |

EFEITOS DE ECOTOXICIDADE

| Toxicidade para peixes | : | LC50 Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris), 0,025 mg/l, 96h. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toxicidade para Daphnia e outros invertebrados aquáticos Toxicidade em algas | : : | EC50 Daphnia magna (pulga de água), 0,00086 mg/l, 48h. ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (algas verdes), 75 mg/l, 72h. |  |

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Produto | : | Sempre que possível, a reciclagem é preferível à eliminação ou à incineração. Ela deve ser submetida a um tratamento especial, por exemplo, em aterro apropriado, para cumprir com as regulamentações locais. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Embalagem Contaminada | : | Eliminar como produto não utilizado. Não reutilizar os recipientes vazios. Os recipientes vazios devem ter aprovação para reciclagem ou eliminação. |  |  |

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte Terrestre

ADR / RID:

| Número de ONU | : | 3352 |
| --- | --- | --- |
| Número de Risco | : | 60 |
| Classe de Risco | : | 6.1 |
| Grupo de Embalagem | : | III |
| Nome apropriado para Embarque | : | Pesticida à base de piretróide, Líquido, Tóxico (Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina) |

Transporte Marítimo

IMDG:

| Número de ONU | : | 3352 |
| --- | --- | --- |
| Número de Risco | : | 60 |
| Classe de Risco | : | 6.1 |
| Grupo de Embalagem | : | III |
| Nome apropriado para Embarque | : | Pesticida à base de piretróide, Líquido, Tóxico (Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina) |
| Poluente Marinho | : | Poluente Marinho |

Transporte Aéreo

IATA - DGR:

| Número de ONU | : | 3352 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Risco | : | 60 |  |  |
| Classe de Risco | : | 6.1 |  |  |
| Grupo de Embalagem | : | III |  |  |
| Nome apropriado para Embarque | : | Pesticida à base de piretróide, Líquido, Tóxico (Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina) |  |  |

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentos Nacionais: Produto registrado no Ministério da Agricultura conforme a Lei 7802 de 11/06/1989 e Decreto lei 98.816 de 11/01/1990.

Componentes perigosos que devem ser indicadas no rótulo:

• Lambda-cialotrina

| Símbolo (s) | : |  | T Tóxico N Perigo para o ambiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-frase (s) | : |  | R25 Tóxico por ingestão. R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar a longo prazo efeitos negativos no ambiente aquático. |  |  |
| S-frase (s) | : |  | S 2 Manter fora do alcance das crianças. S13 Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. S20/21 Ao Não comer, beber ou fumar. S24 Evitar o contacto com a pele. S35 Este material eo seu recipiente devem ser eliminados de uma forma segura. S45 Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente um médico (mostrar o rótulo sempre que possível). S57 Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação ambiental. |  |  |
| Nota Rotulagem especial de determinadas preparações | : : |  | O produto é classificado e rotulado em conformidade com a Diretiva 1999/45/CE. Para evitar riscos ao homem e ao meio ambiente, respeitar as instruções de uso. |  |  |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. |  |
| --- | --- | --- |
| Texto das frases R mencionadas na Secção 3 | : | R21 Nocivo em contacto com a pele. R25 Tóxico por ingestão. R26 Muito tóxico por inalação. R36 Irritante para os olhos. R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos no ambiente aquático. R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar a longo prazo efeitos adversos no ambiente aquático. R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. R66 A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras. |

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta do nosso conhecimento, informação é válida na data de sua publicação. A informação prestada destina-se apenas como uma orientação para o manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não é para ser considerada uma garantia ou especificação de qualidade. A informação diz apenas respeito ao específico material designado e pode não ser válida para tal material usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto.  Alterações desde a última versão serão sublinhadas na margem. Esta versão substitui todas as anteriores versões. Os nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de uma empresa do Grupo Syngenta.