- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | FROWNCIDE 500 SC |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Fluazinam (Fluazinam). |
| --- | --- |
| Nome químico: | 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
| Sinônimo: | ASC 66825; IKF 1216; B 1216. |
| nº CAS: | 79622-59-6 |
| Classe: | Fungicida e acaricida de contato. |
| Grupo Químico: | Fenilpiridinilamina. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Fluazinam 500 g/l. |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco a saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Irritante para olhos e pele. Classificação Toxicológica II – Altamente tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixe Classificação do Potencial de Periculosidade I – Altamente Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Principais sintomas: | Durante a queima, pode ocorrer liberação de gases tóxicos e densa fumaça preta. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Remover a vítima para local arejado. Ocorrendo sintomas, consulte um médico. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Remover vestes e sapatos contaminados. Lavar as partes afetadas com água e sabão. Ocorrendo irritação, consulte um médico. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. |
| Contato com os olhos: | Lavar em água corrente. Consulte um médico imediatamente. |
| Ingestão: | NÃO INDUZA O VÔMITO. Consulte um médico. |
| Notas para o médico: | Tratamento sintomático e de suporte. |

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO2 ou PÓ QUÍMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Pode liberar fumos tóxicos e irritantes. |
| Proteção dos bombeiros: | Aparato respiratório autônomo e roupa protetora adequada. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO:Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da família. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequada. Fluazinam 0.7 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupa de proteção, avental e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Amarelo a alaranjado. |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 6,0 – 8,0 (tal e qual). |
| Ponto de ebulição: | ca. 100ºC. |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo. |
| Densidade: | 1,24 - 1,26 g/ml |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Produto estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre a polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A decomposição pode liberar fumos tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral ratos > 5000 mg/kg. DL50 dermal ratos > 2000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Moderada irritação para os olhos (coelhos). Moderada irritação para a pele (coelhos). |
| Sensibilização: | Pode causar sensibilizaçao da pele. |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Bioacumulação: | Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixes. |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Terrestre |  |
| Número ONU: | UN 2902 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Número de risco: | 60 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticida Líquido Tóxico NE (Fluazinam). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Marítimo |  |
| Número ONU: | UN 2902 |
| Número de Risco | 60 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticida Líquido Tóxico NE (Fluazinam). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente Marinho: | Não |
| Aéreo |  |
| Número ONU: | UN 2902 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Número de risco: | 60 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticida Líquido Tóxico NE (Fluazinam) |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Lei nº. 7.802 de 11 julho de 1989. Decreto nº. 4.074 de janeiro de 2002. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | As informações contidas nesta ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-cientifico nacional e internacional dete produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |