1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | GRAMOCIL |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Preparado: | Paraquate (Paraquat) 200 g/l Diurom (Diuron) 100 g/l |
| --- | --- |
| Nome químico: | 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridium dichoride (Paraquate) 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (Diurom) |
| Sinônimo: | Paraquat DMU; DCMU (Diurom) |
| nº CAS: | 4685-14-7 (Paraquate). 330-54-1 (Diurom). |
| Classe: | Herbicida não seletivo. |
| Grupo Químico: | Bipiridílio (Paraquate). Uréia (Diurom) |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Paraquate 200 g/l Diurom 100 g/l |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco a saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Pode ser fatal se ingerido. Irritante para pele. Classificação Toxicológica II – Altamente Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos ou irritantes. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Procure local arejado e vá ao médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. Obs.: A pressão de vapor do ingrediente ativo PARAQUAT é 1 x 10-7 mmHg (produto não volátil). |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lave com água e sabão em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Ingestão: | EM TODOS OS CASOS DE INGESTÃO É ESSENCIAL A TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL. - Provoque vômito e procure imediatamente o médico levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. • Esta formulação contém: - Um agente emético, portanto não controle vômito em pacientes recém-intoxicados por via oral, até que pela ação do esvaziamento gástrico do herbicida, o líquido estomacal venha a ser claro. - Corante e odorizante, cuja função é evitar a ingestão acidental do produto. |
| Notas para o médico: | ANTÍDOTO: Para impedir a absorção: Administração abundante e repetida de “Terra de Fuller” ou suspensão de terra comum argilosa, com alta capacidade de adsorção e de um catártico eficaz. A administração de ambos deve ser repetida quantas vezes forem praticáveis. TRATAMENTO MÉDICO: Após a absorção: Diurese forçada, hemodiálise, ex-sanguíneo transfusão nos casos graves. Acrescentem-se cuidados com o aparelho cardio-vascular. (PA e FC) e com as vias hepatobiliares. O uso de oxigênio deve ser evitado ao máximo, pelo menos na fase inicial do tratamento. Dermatites: As dermatites de contato são passíveis de tratamento sintomático, após lavagem com água corrente ou soro fisiológico no ato do acidente. Obs.: Cuidados especiais devem ser tomados quando houver contato do produto com áreas ulceradas (feridas da pele). Nestes casos ocorre a necessidade de tratamento médico imediato. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Água em forma de neblina, pó químico, espuma, CO2, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Durante a queima, pode ocorrer liberação de gases tóxicos e densa fumaça preta. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar aparato respiratório e roupa protetora. |

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Eliminar qualquer fonte de ignição ou calor. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial que ofereça proteção contra poeiras, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções abaixo: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO: Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção, separado das demais roupas da família. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento Adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.  SINTOMAS DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro contra gases. |
| Proteção das mãos: | Luvas. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Vestimenta para todo o corpo, com mangas compridas e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Azul para verde. |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 3,5 – 4,5 (tal e qual). |
| Ponto de fusão: | Não aplicável. |
| Ponto de fulgor: | ND |
| Ponto de ebulição: | ND |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo. |
| Densidade: | 1,09 – 1,12 g/ml (20ºC). |
| Solubilidade | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Materiais ou substâncias incompatíveis: | Corrosivo em contato com metais. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou a decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | O produto pode ser fatal se ingerido. |
| Efeitos locais: | O produto concentrado poderá causar irritação à pele. |

- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |
| Ecotoxicicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais TERRESTRE |  |
| --- | --- |
| Número ONU: | 1760 |
| Numero de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Líquido Corrosivo, N.E. (Dicloreto de paraquat). |
| Grupo de embalagem: | III |
| MARÍTIMO |  |
| Número ONU: | 1760 |
| Numero de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Líquido Corrosivo, N.E. (Dicloreto de paraquat). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente Marinho: | Sim |
| AÉREO |  |
| Número ONU: | UN1760 |
| Numero de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Líquido Corrosivo, N.E. (Dicloreto de paraquat). |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Lei 7.802/89 / Decreto 4074/02. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico - científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |