1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | MAXIM |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

2.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Fludioxonil |
| --- | --- |
| Nome Químico: | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-pyirrole-3-carbonitrile |
| Sinônimo: | -------- |
| nº CAS: | 131341-86-1 |
| Classe: | Fungicida. |
| Grupo químico: | Fenilpirrole. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Fludioxonil 25 g/l |

3.    IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco à saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Irritante para os olhos e pele. Classificação Toxicológica IV – Pouco Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Classificação do Potencial de Periculosidade III – Perigoso ao Meio Ambiente. |

4.	   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Remova a vítima para local ventilado e forneça ar fresco. Se a respiração estiver difícil aplique respiração artificial e procure um médico. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Remova as roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes afetadas com água e sabão. No caso de irritação procure um médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Contato com os olhos: | Lavar com muita água corrente. Procure um médico imediatamente. |
| Ingestão: | Não dê nada por via oral para uma pessoa inconsciente. No caso de ingestão acidental NÃO PROVOQUE O VÔMITO e procure auxílio médico. Administre carvão medicinal e grande quantidade de água. |
| Notas para o médico: | O tratamento é sintomático. Não há antídoto específico. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Use extintores (DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, de CO2 ou PÓ QUÍMICO), ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Exposição aos produtos de decomposição pode ser um perigo a saúde. |
| Proteção dos bombeiros: | Utilizar equipamentos de respiração autônoma com pressão positiva. |

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Isole e sinalize a área contaminada. Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte o registrante, através do telefone indicado acima, para a sua devolução e destinação final. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante, conforme indicado acima. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola.Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO:- Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. - Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO:- Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção, separado das demais roupas da família. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condição de armazenamento Adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. Manter o local seco, fresco, ventilado, em containeres originais, bem fechados. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Trancar o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens |  |
| Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. Fludioxonil 10 mg/m³ 8h TWA – Syngenta. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro contra vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas de PVC. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupa de proteção, luvas, avental e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Azul-escuro |
| Odor: | Sem odor. |
| pH: | 6,0 – 9,0 (1% em água deionizada). |
| Ponto de ebulição: | ND |
| Ponto de fusão: | ND |
| Ponto de fulgor: | >90ºC |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo. |
| Densidade: | 1,03 – 1,05 g/ml. |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Materiais ou substâncias incompatíveis: | A combustão pode liberar gases tóxicos. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | Toxicidade aguda oral (ratos): DL50 > 4000 mg/kg Toxicidade aguda dérmica (ratos): DL50 > 4800 mg/kg |
| Efeitos locais: | Não irritante para pele (coelhos). Não irritante para olhos (coelhos). |

- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. Dispor em recipientes vazios em um incinerador aprovado quimicamente. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais: | Produto não restrito para o transporte. |
| --- | --- |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Produto registrado no Ministério da Agricultura conforme a Lei nº. 7.802 de 11 julho de 1989. Decreto lei 98.816 de 11/01/1990. |
| --- | --- |

- OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Este produto é destinado para aplicação agrícola. Utilizar todas as instruções disponíveis no rótulo e bula, bem como todas as recomendações para armazenamento, transporte e descarte. |
|  | Limitações e garantias: As informações contidas nesta ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico nacional e internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |