1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | NIMBUS |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Óleo Mineral (Mineral oil) |
| --- | --- |
| Nome comum: | Óleo Mineral |
| Sinônimo: | Parafin oil, Óleo mineral branco |
| nº CAS: | 8012-95-1 |
| Classe: | Adjuvante alifático. |
| Grupo químico: | Hidrocarbonetos. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Óleo Mineral: 428 g/l. |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco ambiental. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Não irritante para pele e olhos. Classificação toxicológica IV – Pouco tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Classificação do potencial de periculosidade ambiental III – Produto perigoso ao meio ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos ou irritantes. |

4.	 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Procure local arejado e vá ao médico levando o rótulo ou bula do produto. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lave as partes afetadas com água em abundância por 20 minutos, procure o médico levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave-os com água em abundância por 20 minutos, procure o médico levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Ingestão: | Não provoque vômito e procure logo um médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Notas para o médico: | Se for necessário a lavagem gástrica ou intestinal, deve-se impedir a inalação do conteúdo gástrico, principalmente se o paciente estiver inconsciente. Tratamento sintomático. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Em pequenos incêndios, use espuma, dióxido de carbono, pó químico seco. Para grandes incêndios, use espuma ou nevoa d´água. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | A combustão desprende fumos tóxicos e irritantes. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma. |

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Use o equipamento de proteção individual – EPI: Macacão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e mascara contra eventuais vapores. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxilio de uma pá e coloque em recipientes lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não devera mais ser utilizado. Neste caso contate a SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., conforme indicado acima. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

|  | Manuseio Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| --- | --- | --- |
|  | Precauções para manuseio seguro: | Use macacão com mangas compridas, máscara facial, chapéu impermeável de aba larga, protetor ocular, luvas e avental impermeável. Não coma, não beba e não fume durante o uso do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. |
|  | Orientação para manuseio seguro: | Evite contato com pele e olhos. Lavar o rosto e mãos após comer, beber ou fumar. |
|  | Armazenamento |  |
|  | Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns maiores deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: |  | Mantenha na embalagem original, sempre fechado afastado de crianças. Manter isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Produtos e materiais incompatíveis: |  | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: |  | Embalagens plásticas. |

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção das mãos: | Luvas impermeáveis. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção e botas. |
| Medidas de higiene: | Não comer, beber ou fumar durante o manuseio com o produto. Lavar-se após o manuseio, principalmente antes das refeições. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Amarelo claro. |
| Odor: | ND |
| pH: Ponto de ebulição: | 5,0 – 7,0 > 54ºC. |
| Ponto de fulgor: | 106ºC. |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo. |
| Solubilidade: | Miscível em água. |
| Densidade: | 0,86 – 0,87 g/ml (20ºC). |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não há risco de polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou decomposição térmica pode liberar vapores tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral (ratos) > 4000 mg/kg. CL50 dérmica (ratos) > 4000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Em testes com animais de laboratório, quando o produto foi aplicado nos olhos de coelhos, não causou irritação lesiva ao globo ocular. O produto não foi irritante quando aplicado sobre derme de coelhos. |

12.   INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/degrabalidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais: | Produto não restrito para o transporte. |
| --- | --- |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Lei 6.360 de 23/09/76 e Decreto 79.094 de 05/01/1977. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e Garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico - cientifico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |