1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | PRIMOLEO |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, Km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Atrazina (Atrazine) |
| --- | --- |
| Nome químico: | 6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Sinônimo: | G 30027 |
| nº CAS: | 1912-24-9 |
| Classe: | Herbicida seletivo de ação sistêmica. |
| Grupo químico | Triazina |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Atrazina 400 g/l |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco a saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Irritante leve para os olhos e não irritante para a pele. Classificação Toxicológica IV – Pouco Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para algas. Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos ou irritantes. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Coloque o paciente em local bem arejado. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Retire as roupas de trabalho, lave cuidadosamente todo o corpo do paciente com água e sabão. |
| Contato com os olhos: | Lave os olhos com água limpa em abundância. |
| Ingestão: | Caso o produto tenha sido ingerido, induzir o vômito, mas apenas no caso do paciente estar consciente. Caso o paciente não se recupere em poucas horas, procure um médico. |
| Notas para o médico: | Não há antídoto específico. O tratamento é sintomático. |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Água em forma de neblina, pó químico, espuma, CO2 ou outro meio equivalente. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Exposição aos produtos de decomposição pode ser um perigo a saúde. |
| Proteção dos bombeiros: | Utilizar equipamentos de respiração autônoma. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO: Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção, separado das demais roupas da família. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequada: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. atrazine 5 mg/m3 8 h TWA - ACGIH |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas de PVC, borracha natural ou material equivalente. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança ampla visão. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção, com mangas compridas, avental e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Branca a amarela. |
| Odor: | Característico |
| pH: | 7,0 – 8,0 (5% em água destilada). |
| Ponto de ebulição: | ND |
| Ponto de fulgor: | ND |
| Limites de explosividade superior/inferior: | ND |
| Densidade: | 1,05 – 1,07 g/ml |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou a decomposição térmica pode gerar gases tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral (ratos) > 6000 mg/kg. DL50 dérmica (ratos) > 8000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Irritação para os olhos (coelhos): Levemente irritante. Irritação para a pele (coelhos): Não irritante. |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TOXICO para algas. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Terrestre |  |
| Número ONU: | UN2998 |
| Número de risco: | 60 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticidas a base de Triazinas, Líquido, tóxico. (Atrazina). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Marítimo |  |
| Número ONU: | UN2998 |
| Número de risco: | 60 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticidas a base de Triazinas, Líquido, tóxico. (Atrazina). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente marinho: | Não. |
| Aéreo |  |
| Número ONU: | UN2998 |
| Número de risco: | 60 |
| Classe de risco: | 6.1 |
| Nome apropriado para embarque: | Pesticidas a base de Triazinas, Líquido, tóxico. (Atrazina). |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Produto registrado no Ministério da Agricultura conforme a Lei 7802 de 11/06/1989 e Decreto lei 98.816 de 11/01/1990. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
|  | Nota: A informação contida neste documento está baseada em nosso conhecimento de como é pretendido que se descrevam nossos produtos do ponto de vista das exigências de segurança. Não deve ser interpretada então, como garantia de propriedades específicas. Para maiores esclarecimentos ou informações adicionais sobre o uso deste produto consulte a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. |