1.   IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | PRIORI XTRA |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, Km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Preparado: | Azoxistrobina (azoxystrobin). ciproconazole |
| --- | --- |
| Nome químico: | Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate (AZOXISTROBINA). |
| nº CAS: | 131860-33-8 (Azoxistrobina). (ciproconazole) |
| Classe: | Triazol Fungicida |
| Grupo químico: | Estrobilurina (Azoxistrobina). |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Azoxistrobina ciproconazole |

3.    IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco Ambiental. Risco à saúde. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | O produto pode causar irritação muito leve da pele e mediana dos olhos. Classificação Toxicológica III – Medianamente tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas. Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

4.    MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Remover a vítima para local arejado. Procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. Se o intoxicado parar de respirar, aplique imediatamente respiração artificial. Transporte-o para assistência médica mais próxima. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Remover vestes e sapatos contaminados. Lavar as partes afetadas com água corrente e sabão em abundância. Procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Contato com os olhos: | Lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Se houver irritação consulte um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Ingestão: | NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Notas para o médico: | Se a quantidade do produto for pequena (considerada menor que a dose letal), observar o paciente e tratar sintomaticamente. Se a lavagem gástrica for considerada necessária, tomar cuidado para impedir a aspiração do material gástrico. Considerar a administração do carvão ativado e de um laxante. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Em caso de incêndio, use extintores (DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO2 ou PÓ QUÍMICO), ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Mantenha afastado do calor e das fontes de ignição. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não aplicável por se tratar de produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Assegure proteção pessoal apropriada durante a remoção do derramamento. Utilize EPI: Macacão impermeável, luvas quimicamente resistentes, botas, óculos protetores. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

|  | Manuseio |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
|  | Precauções para manuseio seguro: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
|  | Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO: Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção, separado das demais roupas da família. |
|  | Armazenamento |  |
|  | Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: |  | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque a placa de advertência com os dizeres: CUIDADA VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. |
| Produtos e materiais incompatíveis: |  | O local deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: |  | Embalagens plásticas. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. Azoxystrobin 2 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA cyproconazole 0,5 mg/m3 8 h TWA SYNGENTA |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado: |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas de borracha. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de Segurança Ampla Visão. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção, avental e botas. |
| Medidas de higiene: | Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto. Lavar-se após o manuseio ou aplicação do produto, principalmente antes das refeições. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Amarelo. |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 5,0 – 9,0 ( solução 1% em água). |
| Ponto de ebulição: | Aproximadamente 100ºC. |
| Ponto de fulgor: | > 100ºC. |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Produto não explosivo. |
| Densidade: | 1,08 – 1,12 g/ml. |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Materiais ou substâncias incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral ratos (machos): 2000 – 3000 mg/kg. DL50 oral ratos (fêmeas) : 500 – 2000 mg/kg. DL50 dérmica ratos > 5000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Leve irritação dérmica (coelhos). Média irritação ocular (coelhos). |

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Mobilidade: | Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas. |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, para a devolução e destinação final. |
| Restos de produto: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | A embalagem Rígida Lavável. A embalagem vazia deste produto deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento. Inutilize-a, perfurando seu fundo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terrestre |  |  |
| Número ONU: | UN 3082 |  |
| Número de risco: | 90 |  |
| Classe de risco: | 9 |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |
| Marítimo |  |  |
| Número ONU: | UN 3082 |  |
| Número de risco: | 90 |  |
| Classe de risco: | 9 |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |
| Poluente marinho: | Sim. |  |
| Aéreo |  |  |
| Número ONU: | UN 3082 |  |
| Número de risco: | 90 |  |
| Classe de risco: | 9 |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: Regulamentos internacionais: | Lei nº. 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº. 4.074 de janeiro de 2002. Directive 91/155/EC (93/112/EC). |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e Garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |