1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | PRIORI |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, Km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Azoxistrobina (Azoxystrobin) |
| --- | --- |
| Nome químico: | methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate |
| Sinônimo: | ICIA5504; E5504; R 12 5504 |
| nº CAS: | 131860-33-8 |
| Classe: | Fungicida sistêmico. |
| Grupo químico: | Estrobilurina. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Azoxystrobin 250 g/l. |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco Ambiental. Irritação da pele e dos olhos. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | O produto pode causar irritação suave da pele e dos olhos. Classificação Toxicológica III – Medianamente Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é altamente tóxico para organismos aquáticos. Classificação do Potencial de Periculosidade III – Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Remover a vítima para local arejado. Procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lavar as partes afetadas com água corrente e sabão em abundância. Se houver irritação consulte um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Contato com os olhos: | Lavar com água corrente em abundância. Se houver irritação consulte um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Ingestão: | Não provoque vômito e procure logo o médico levando embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Notas para o médico: | Não há antídoto específico. Antídoto de amplo espectro: carvão ativado. Tratamento médico sintomático. Se for necessária faça a lavagem gástrica ou intestinal. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Em casos de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO2, PÓ QUÍMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Eliminar qualquer fonte de ignição ou calor. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não aplicável por se tratar de produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou qualquer material absorvente adequado, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro de carvão ativado cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Use o equipamento de proteção individual (EPI): macacão com mangas compridas, chapéu de abas largas, viseira facial, luvas impermeáveis e botas. Não aplique o produto contra o vento. Evite que a calda a ser pulverizada atinja outras culturas. APÓS A APLICAÇÃO: Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. No final do trabalho, tome banho, troque e lave as roupas utilizadas na aplicação do produto separadamente das outras roupas da família. Lavar os equipamentos de proteção individual (EPI) após cada uso. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. azoxystrobin 2 mg/m3 8 hs TWA Syngenta |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção, com mangas compridas, avental e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido |
| --- | --- |
| Cor: | Amarelo claro. |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 6,0 – 8,0 (tal e qual). |
| Ponto de ebulição: | ND |
| Ponto de fulgor: | > 97ºC (Pensky-Martens c.c.) |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Produto não explosivo. |
| Densidade: | 1,08 – 1,12 g/ml |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou a decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral ratos machos > 5000 mg/kg. DL50 oral ratos fêmeas > 2000 mg/kg. DL50 dérmica ratos > 2000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Não irritante a irritante suave para pele (coelhos). Não irritante para olhos (coelhos). |

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos . |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, para a devolução e destinação final. |
| Restos de produto: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | A embalagem Rígida Lavável. A embalagem vazia deste produto deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento. Inutilize-a, perfurando seu fundo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Terrestre |  |
| Número ONU: | UN3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Marítimo |  |
| Número ONU: | UN3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente marinho: | Sim. |
| Aéreo |  |
| Número ONU: | UN3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. (Azoxistrobina). |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: Regulamentos internacionais: | Lei nº. 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº. 4.074 de janeiro de 2002. Directive 91/155/EC. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e Garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |