1.   IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | REGLONE |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Diquate (diquat). |
| --- | --- |
| Nome químico: | 1,1'-ethylene-2,2'-bipyridyldiylium dibromide |
| Sinônimo: | 85-00-7 |
| nº CAS: | 2764-72-9 |
| Classe: | Herbicida não seletivo de ação não sistêmica. |
| Grupo Químico: | Bipiridílio. |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Diquate 200 g/l. |

3.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco a saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Não irritante para olhos e pele. Classificação Toxicológica III – Medianamente Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é altamente tóxico para organismos aquáticos. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar densa fumaça preta com vapores tóxicos e irritantes. |

4.	  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

| Inalação: | Procure local arejado e, se houver irritação ou dificuldade respiratória, procure o médico. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Remover as roupas e sapatos contaminados. Lave as partes afetadas com água e sabão em abundância e, se houver irritação, procure o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave-os com água corrente. Procure o médico, levando a embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Ingestão: | Se a vítima estiver consciente, dê 2-3 copos de água. Não induza o vômito. Procure logo o médico levando embalagem, rótulo ou bula do produto. |
| Notas para o médico: | Não há antídoto específico. Antídoto de amplo espectro: terra de Fuller. Tratamento médico sintomático. Fazer uma lavagem estomacal e teste de urina e aspirado gástrico para verificar o Diquat. Limpar imediatamente o aparelho gastro-intestinal com uma suspensão de 15% FULLER’s EARTH e 200 ml de 20% de manitol em água. |

5.    MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Incêndios pequenos: espuma, CO2 e pó químico. Incêndios maiores: espuma ou neblina de água. |
| --- | --- |
| Meios de extinção não apropriados: | Não usar jato de água. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar aparato respiratório autônomo e roupa protetora adequada ao combate ao fogo. |

6.	  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Afastar de quaisquer fontes de ignição. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e animal e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporção do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto na presença de vento e nas horas mais quentes do dia. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e colheita). Utilize equipamento de proteção individual – EPI. APÓS O USO: Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado na embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e lave as suas roupas de proteção, separado das demais roupas da família. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento Adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Avental, roupas protetoras e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Preta a marrom escura. |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 4,5 – 5,5 (tal e qual). |
| Ponto de ebulição: | ND |
| Ponto de fulgor: | ND |
| Ponto de fusão: | Não aplicável. |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo. |
| Densidade: | 1,15 – 1,18 g/ml (20ºC). |
| Solubilidade: | ND |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |  |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |  |
| Produtos perigosos da decomposição: | Combustão ou decomposição térmica pode liberar vapores irritantes e tóxicos. |  |
| Produtos e materiais incompatíveis: |  | O local deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral (ratos) = 570 mg/kg. DL50 dermal (ratos) > 4000 mg/kg. |
| Efeitos locais: | Irritação para os olhos (coelhos): Não irritante. Irritação para a pele (coelhos): Não irritante lesivo. |

12.   INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para minhocas. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Terrestre |  |
| Número ONU: | UN 1760 |
| Número de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Liquido corrosivo, N.E. (Diquat). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Marítimo |  |
| Número ONU: | UN 1760 |
| Número de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Liquido corrosivo, N.E. (Diquat). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente Marinho: | Não |
| Aéreo |  |
| Número ONU: | UN 1760 |
| Número de risco: | 80 |
| Classe de risco: | 8 |
| Nome apropriado para embarque: | Liquido corrosivo, N.E. (Diquat). |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Produto registrado no Ministério da Agricultura conforme a Lei 7802 de 11/06/1989 e Decreto lei 98.816 de 11/01/1990. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |  |
| --- | --- | --- |
| Outras informações: | Este produto é destinado para aplicação agrícola. Utilizar todas as instruções disponíveis no rótulo e bula, bem como todas as recomendações para armazenamento, transporte e descarte. |  |
|  | Nota: A informação contida neste documento está baseada em nosso conhecimento de como é pretendido que se descrevam nossos produtos do ponto de vista das exigências de segurança. Não deve ser interpretada então, como garantia de propriedades específicas. Para maiores esclarecimentos ou informações adicionais sobre o uso deste produto consulte a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. |  |