1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | SPECTRO |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

2.  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Difenoconazol (Difenoconazole) |
| --- | --- |
| Nome químico: | cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl),3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether |
| Sinônimo | CGA 169374 |
| nº CAS: | 119446-68-3 |
| Classe: | Fungicida sistêmico. |
| Grupo Químico: | Triazol |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Difenoconazole 150 g/l |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco a saúde. Risco ao ambiente. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Não irritante para os olhos e pele. Classificação Toxicológica III – Medianamente tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para microcrustáceos. Classificação do Potencial de Periculosidade II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | Tóxico para organismos aquáticos. Poluente marinho severo. |

4.  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lave com água e sabão em abundância e, se houver irritação, procure o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Contato com os olhos: | Lave com água em abundância e procure o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Ingestão: | Não provoque vômito, beba água e procure logo o médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. |
| Notas para o médico: | Não há antídoto específico. O tratamento é sintomático. |

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Use extintores (DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, de CO2 ou PÓ QUÍMICO), ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | A queima pode produzir gases tóxicos e densa fumaça preta. |
| Proteção dos bombeiros: | Utilizar equipamentos de respiração autônoma. |

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não se aplica, produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI): Máscara facial, óculos protetores, luvas resistentes a produtos químicos, botas e macacão. |
| Precauções ao meio ambiente: | Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. |
| Métodos para limpeza: | Isole e sinalize a área contaminada. Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante, conforme indicado acima. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio |  |
| --- | --- |
| Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Orientações para manuseio seguro: | DURANTE A APLICAÇÃO: Use macacão com mangas compridas, óculos ou viseira facial, luvas e botas. APÓS A APLICAÇÃO: Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho, troque e lave as suas roupas. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. Difenoconazole 8 mg/m³ 8 h TWA Syngenta |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas de PVC, borracha natural ou material equivalente. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança ampla visão. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas de proteção com mangas compridas e botas. |
| Medidas de higiene: | Remover a roupa contaminada que deve ser lavada antes da reutilização. |

9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Estado físico: | Liquido. |
| --- | --- |
| Cor: | Vermelho. |
| Odor: | Levemente adocicado. |
| pH: | 6,0 – 8,0 (solução 1% em água deionizada). |
| Ponto de ebulição: | > 90ºC. |
| Ponto de fulgor: | ≥ 100ºC. |
| Temperatura de auto-ignição: | ND |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não explosivo |
| Densidade: | 1,03 – 1,08 g/ml. |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral (ratos) > 4000mg/kg DL50 dérmica (coelhos) > 4000mg/kg |
| Efeitos locais: | Irritação para olhos (coelhos): Não Irritante. Irritação para pele (coelhos): Não irritante. |

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/Degrabilidade: | Este produto é altamente persistente no meio ambiente. |
| Ecotoxicidade: | Este produto é altamente tóxico para microcrustáceos. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa e das sacarias das sementes tratadas, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |
| --- | --- |
| Terrestre |  |
| Número ONU: | UN 3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (Difeneconazol). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Marítimo |  |
| Número ONU: | UN 3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (Difeneconazol). |
| Grupo de embalagem: | III |
| Poluente Marinho: | Sim |
| Aéreo |  |
| Número ONU: | UN 3082 |
| Número de risco: | 90 |
| Classe de risco: | 9 |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (Difeneconazol). |
| Grupo de embalagem: | III |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Produto registrado no Ministério da Agricultura conforme a Lei nº. 7.802 de 11 julho de 1989. Decreto lei 98.816 de 11/01/1990. |
| --- | --- |

16.  OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Este produto é destinado para aplicação agrícola. Utilizar todas as instruções disponíveis no rótulo e bula, bem como todas as recomendações para armazenamento, transporte e descarte. |
|  | NOTA: A informação contida neste documento está baseada em nosso conhecimento de como é pretendido que se descrevam nossos produtos do ponto de vista das exigências de segurança. Não deve ser interpretada então, como garantia de propriedades específicas. Para maiores esclarecimentos ou informações adicionais sobre o uso deste produto consulte a Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. |