1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| Nome do produto: | ZAPP QI 620 |
| --- | --- |
| Empresa: | SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda Rodovia SP 332, km 130. |
|  | 13140-000 - Paulínia – São Paulo |
|  | (19) 3874.5800 |
| Telefone para emergência: | 0800 704 4304 |

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Substância: | Glifosato – sal de potássio. (Glyphosate Potassium) |
| --- | --- |
| Nome químico: | N-(phosphonomethyl)glycine |
| Sinônimo: | CP 67573 |
| nº CAS: | 39600-42-5 |
| Classe: | Herbicida |
| Grupo químico: | Glicina substituída |
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Glifosato – 620 g/l |

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| Perigos mais importantes: | Risco ambiental. Pode causar irritação nos olhos. |
| --- | --- |
| Efeitos do produto |  |
| Efeitos adversos à saúde humana: | Pode causar irritação gástrica, cutânea, ocular e respiratória. Classificação Toxicológica III – Medianamente Tóxico. |
| Efeitos ambientais: | Classificação do Potencial de Periculosidade III – Perigoso ao Meio Ambiente. |
| Perigos específicos: | A combustão ou decomposição térmica pode gerar vapores tóxicos e irritantes. |

4.	MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

| Inalação: | Transporte o intoxicado para local arejado. Se o acidentado parar de respirar, faça imediatamente respiração artificial e providencie assistência médica de urgência, levando todas as informações disponíveis sobre o produto (embalagem, rótulo, bula, receituário agronômico). |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lave com água corrente e sabão em abundância, levando todas as informações disponíveis sobre o produto (embalagem, rótulo, bula, receituário agronômico). |
| Contato com os olhos: | Lave com água corrente em abundância durante 15 minutos, levando todas as informações disponíveis sobre o produto (embalagem, rótulo, bula, receituário agronômico). |
| Ingestão: | Não provoque vômito. Procure logo o serviço médico de emergência, levando todas as informações disponíveis sobre o produto (embalagem, rótulo, bula, receituário agronômico). |
| Notas para o médico: | As formulações contendo glifosato tem ação irritante e potencial corrosivo para pele e mucosas. Os efeitos são mais graves em crianças. O tratamento das intoxicações por Glifosato é basicamente sintomático e deve ser implementado paralelamente às medidas de descontaminação que visam limitar a absorção e os efeitos locais. Não existe antídoto específico e, por não se tratar de produto inibidor das colinesterases, não deve ser administrada atropina como antídoto. ADVERTÊNCIA: a pessoa que presta atendimento ao intoxicado, especialmente durante a adoção das medidas de descontaminação, deverá estar protegida por luvas e avental impermeável, de forma a não se contaminar com o agente tóxico. |

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| Meios de extinção apropriados: | Use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. |
| --- | --- |
| Perigos específicos: | Produto não explosivo. |
| Proteção dos bombeiros: | Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma. |

6.	MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| Precauções pessoais Remoção de fonte de ignição: | Produto não inflamável. |
| --- | --- |
| Controle de poeira: | Não aplicável por se tratar de um produto líquido. |
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI (Óculos protetores, luvas quimicamente resistentes, botas e macacão). |
| Precauções ao meio ambiente: | Isole e sinalize a área contaminada. Contate as autoridades locais competentes e a empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., pelo telefone de emergência: 0800 704 4304. Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’ água. |
| Métodos para limpeza: | Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais utilizado. Neste caso contate SYNGENTA, para que seja feito o recolhimento pela mesma. Lave o local com grande quantidade de água. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a SYNGENTA. |

7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| Manuseio Medidas técnicas: | Produto para uso exclusivamente agrícola. Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. |
| --- | --- |
| Precauções para manuseio seguro: | Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de mangas compridas de algodão hidro-repelente (com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as calças passando por cima das botas), óculos, máscara com filtro cobrindo nariz e boca, luvas e botas de borracha. |
| Armazenamento |  |
| Medidas técnicas apropriadas: | Em caso de armazéns maiores deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. |
| Condições de armazenamento adequadas: | Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque a placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. |
| Produtos e materiais incompatíveis: | O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros matérias. |
| Materiais seguros para embalagens Recomendadas: | Embalagens plásticas. |

8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. |
| --- | --- |
| Equipamentos de proteção individual apropriado |  |
| Proteção respiratória: | Máscara com filtro para vapores orgânicos. |
| Proteção das mãos: | Luvas de borracha. |
| Proteção dos olhos: | Óculos de segurança. |
| Proteção da pele e do corpo: | Roupas protetoras com mangas compridas e botas de borracha. |
| Medidas de higiene: | Não comer, beber ou fumar durante o manuseio com o produto. Lavar-se após o manuseio, principalmente antes as refeições. |

- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Medidas de controle de engenharia: | Trabalhar em local com ventilação e exaustão adequadas. |
| --- | --- |
| Estado físico: | Líquido. |
| Cor: | Amarelo |
| Odor: | Característico. |
| pH: | 4,6 – 5,3 (solução em água 5% m/v). |
| Ponto de fulgor: | Não Inflamável |
| Limites de explosividade Superior/inferior: | Não Explosivo |
| Densidade: | 1,34 g/cm³ @ 68ºF (25ºC) |
| Solubilidade: | Miscível em água. |

10.   ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| Condições específicas |  |
| --- | --- |
| Instabilidade: | Produto estável nas condições normais de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Não ocorre a polimerização. |
| Produtos perigosos da decomposição: | Pode se decompor em altas temperaturas formando vapores tóxicos e irritantes. Em contato metais incompatíveis pode gerar hidrogênio que é inflamável. |

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| Informações de acordo com as diferentes vias de exposição |  |
| --- | --- |
| Toxicidade aguda: | DL50 oral ratos > 5000 mg/kg DL50 dérmica ratos > 5000 mg/kg CL50 inalação ratos> 5,09 mg/L – 4 horas |
| Efeitos locais: |  |

12.   INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| Efeitos ambientais comportamentos e impactos do produto |  |
| --- | --- |
| Persistência/degradabilidade: | Não persistente no solo e na água. |
| Mobilidade: | Baixa mobilidade no solo. |

13.   CONTROLE SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

| Métodos de tratamento e disposição |  |
| --- | --- |
| Produto: | Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda. para a devolução e destinação final. |
| Restos de produtos: | A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. |
| Embalagem usada: | No prazo de até um ano da data da compra é obrigatória à devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 06 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Fica proibido o enterro das embalagens. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários somente poderá ser realizada pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda., ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização e a reciclagem desta embalagem vazia ou o fracionamento e reembalagem deste produto. |

14.   INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| Regulamentações nacionais e internacionais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrestre |  |  |  |
| Número ONU: | UN3082 |  |  |
| Número de risco: | 90 |  |  |
| Classe de risco: | 9 |  |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. ( Glifosato). |  |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |  |
| Marítimo |  |  |  |
| Número ONU: | UN3082 |  |  |
| Número de risco: | 90 |  |  |
| Classe de risco: | 9 |  |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. ( Glifosato). |  |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |  |
| Poluente marinho: | Não. |  |  |
| Aéreo |  |  |  |
| Número ONU: | UN3082 |  |  |
| Número de risco: | 90 |  |  |
| Classe de risco: | 9 |  |  |
| Nome apropriado para embarque: | Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente, Líquida, N.E. ( Glifosato). |  |  |
| Grupo de embalagem: | III |  |  |

15.   REGULAMENTAÇÕES

| Regulamentos nacionais: | Lei 6360 de 23/09/76 e Decreto 79.094 de 05/01/1977. |
| --- | --- |

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES

| Referencias Bibliográficas: | MSDS – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda e rótulo/bula. |
| --- | --- |
| Outras informações: | Limitações e garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico - científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. |